表1    企业自行监测内容

| 监测项目 |  | 点位个数 | 监测频次 | 标准（mg/m³） |  | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒（DA001） | 硫酸雾 | 1（排放口） | 1次/半年 手工监测 | 45 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |
| 无组织废气 | 硫酸雾 | 4 | 1次/半年 手工监测 | 1.2 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 20 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  | 氨 |  |  | 1.5 |  | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 |  | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |
|  | 颗粒物 |  |  | 1.0 |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 噪声（昼） | 东南西北侧 | 4 | 1次/季 手工监测 | 东、南、西、北侧执行3类（65dB,55dB）； |  | / |
| 雨水 | COD | 1（排放口） | 1次/月 手工监测（每月有流动水排放时开展一次监测。 如监测一 年无异常情况，可 放宽至每 季度有流 动水排放 时开展一 次监测） | 500 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  | SS |  |  | 400 |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 地下水 | pH | 1监测井 | 按枯、平、丰水期，每期一次 手工监测 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  | 氨氮 |  |  | ≤0.50 |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
|  | 总汞 |  |  | ≤0.001 |  | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |
|  | 总铅 |  |  | ≤0.05 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  | 总镍 |  |  | ≤0.05 |  | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
|  | 硫酸盐 |  |  | ≤250 |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 |
| 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。 |  |  |  |  |  |  |